6.3日关于拟对新乡市丰源新型材料有限公司项目环评文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在自本公告发布之日起3个工作日内反馈我局环评股。

       联系电话：0373-3099629

       通讯地址：新乡市凤泉区市场北街122号（邮编453011）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起3日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	新乡市丰源新型材料有限公司
	新乡市丰源新型材料有限公司年产150000吨新型建材项目
	新乡市凤泉区大块镇陈堡村东200米
	河南昊威环保科技有限公司
	新乡市丰源新型材料有限公司拟投资1200万元，建设年产150000吨新型建材项目，其中环保投资39万元。项目位于新乡市凤泉区大块镇陈堡村东200米，占地面积10500m2。主要产品为透水砖和固化砖。主要原料为水泥、粉煤灰、矿渣、石粉、废弃土和固化剂。主要生产设备为搅拌机、配料仓、喂料机、辊式制粉机、滚筒筛、压砖机、码垛机、水泥仓、粉煤灰仓和传送带等。
	废气：水泥仓、粉煤灰仓废气分别采取脉冲袋式除尘器处理后经高于仓底3m（距离地面不低于15m）高排气筒排放，确保满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表2特别排放限值要求。

制粉、筛分工序废气采取密闭负压收集与集气罩收集的原料库上料、制粉、筛分废气共同吸入脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，确保满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表2特别排放限值要求。

配料、搅拌工序废气采取密闭负压收集与集气罩收集的中间仓上料、配料、搅拌废气共同吸入脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，确保满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表2特别排放限值要求。

无组织排放废气确保满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013)表3特别排放限值要求。

废水：搅拌机清洗废水经沉淀处理后回用于生产拌料，不得外排；车辆清洗废水经沉淀处理后循环使用，不得外排。生活污水经化粪池处理后定期清运，不得外排。
固废：严格执行环评提出的固废处置措施。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单进行控制。沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘回用于生产；废包装袋、筛分工序产生的细粉料分类收集暂存后定期出售。
噪声：高噪声设备采取基础减振、消声及距离衰减等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值要求。
	


